Technische Dokumentation

Portal Slinger 843

# Technische Daten

| Bauraum | 850 mm x 400 mm x 280 mm |
| --- | --- |
| Bauart Rahmen | Aluminium-Profile 3060 Nut 8 |
| Hotend | Trianglelab Volcano, Düse 0.8mm |
| Filament | 1,75mm, PLA & PETG |
| Extruder | Bondtech BMG |
| Bed Leveling | Mesh Bed Leveling mit BLTouch (CE) |
| Bauplattform | Aluminium Plangefräst, t = 10mm |
| Druckoberfläche | ULTEM PEI 1000 |
| Heizbett | 2x 750W (insg. 1500W), 230V, bis ca. 90°C |
| Konnektivität: | 7“ Touch Screen, Wifi |
| Steuerkarte | Duet Wifi |
| Netzteil | Meanwell LRS-350-24 |
| Leistungsaufnahme | < 8 A bzw < 1850 W, C14 Kaltgerätebuchse mit Filter und 5x20 (10A) Sicherung |
| Coldend Lüfter | 40x20mm, 24V Axial-Lüfter |
| Bauteilkühlung | 4010, 24V Radial-Lüfter (2 Stk.) |
| Elektronik Kühlung | Integrierter Lüfter Netzteil 4020, 24V Radial-Lüfter |
| Linearführungen | X: MGN12H Y: HGH15CA Z: 10mm Welle mit LMK10LUU |

# Verkabelung des Druckkopfes

| Kabelbelegung |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| y-Gantry |  |  |  |  |  | Kabel |
| Stepper z1 | A+ | A- | B+ | B- |  | Unitronic LIYY 4x0,34 |
|  | braun | grün | gelb | weiß |  |  |
| Stepper z2 | A+ | A- | B+ | B- |  | Unitronic LIYY 4x0,34 |
|  | braun | grün | gelb | weiß |  |  |
| Stepper x | A+ | A- | B+ | B- |  | Unitronic LIYY 4x0,34 |
|  | braun | grün | gelb | weiß |  |  |
| Stepper e0 | A+ | A- | B+ | B- |  | Ölflex YSLY-JZ 25x0,5 |
|  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| Filament Runout | 5V | GND | S |  |  |  |
|  | 21 | 22 | 23 |  |  |  |
| F0 | 24V | GND |  |  |  |  |
|  | 8 | 9 |  |  |  |  |
| F1 | 24V | GND |  |  |  |  |
|  | 19 | 20 |  |  |  |  |
| H0 | 24V | GND |  |  |  |  |
|  | 2 & 3 | 12 & 13 |  |  |  |  |
| T0 | S | S |  |  |  |  |
|  | 10 | 11 |  |  |  |  |
| BLTouch | 5V | GND | Control | S | GND |  |
|  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |

# Ersatzteile

| Pos | Bauteil | Bestell-Link | alternativ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hotend, E3D V6, 24V, 1.75mm | https://s.click.aliexpress.com/e/_AeW5l4 | https://e3d-online.com/products/volcano-hotend |
| 2 | BLTouch (ABL) | https://s.click.aliexpress.com/e/_A2BXyi | https://www.3djake.de/antclabs/bltouch-nivellierungssensor |
| 3 | SSR (2 Stück) | https://www.cr3d.de/produkt/solid-state-relais-10a/ | - |
| 4 | Extruder Bondtech BMG | https://s.click.aliexpress.com/e/_AneSdo | https://www.cr3d.de/produkt/xtruder/ |
| 5 | GT2 Idler, 25 Zähne, Riemen w=10mm, Bohrung 5mm, mit Zähnen (3 Stück) | https://s.click.aliexpress.com/e/_Aq2wyQ | - |
| 6 | GT2 Pulley, 25 Zähne, Riemen w=10mm, Bohrung 5mm, mit Zähnen | https://s.click.aliexpress.com/e/_AfUzRY | - |
| 7 | Zahnriemen GT2, B=10mm, L = 6 m | https://s.click.aliexpress.com/e/_9HzY4A | - |
| 8 | Führung x-Achse (MGN12H, L = 475mm) | https://de.aliexpress.com/item/32829826159.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.145d2e0eUGBRX5 | - |
| 8 | Führung y-Achse (HGR15 CA, 2 Stück, L = 1000mm) | https://de.aliexpress.com/item/32961758272.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.68d82e0e5REzLT | - |
| 9 | Display PanelDue 7i | https://s.click.aliexpress.com/e/_9uxG9o |  |
| 10 | Controller Duet Wifi | https://s.click.aliexpress.com/e/_A2KRGw | https://www.cr3d.de/produkt/duet-2-wifi/ |
| 11 | Silikon Heizmatte ( 2 Stück, 220V, 750W, Schwarz, 400x400mm) | https://s.click.aliexpress.com/e/_9j0cQE | - |
| 12 | NEMA17 Schrittmotor (17HS15-1504S-X1) | https://s.click.aliexpress.com/e/_AU5lhU | - |
| 13 | Druckoberfläche ULTEM PEI1000 850x410mm, nur auf Anfrage | https://www.muellerbestellung.de/TC00421-3D-ES-Ultem-1000-Polyetherimid-3D-Druck-Folie-Schwarz-einseitig-selbstklebend |  |

# Riemenspanner

x-Achse:

Wenn man „vor“ dem Drucker steht (auf der Seite mit Display und Kaltgeräteanschluss) auf der Rückseite des Tool-Heads, M5 Linsenkopfschraube. Kann mit einem 2,5mm Inbusschlüssel nachgezogen werden.

y-Achse:

Unterhalb des Portals auf beiden Seiten. M5 Linsenkopfschraube. Kann mit einem 2,5mm Inbusschlüssel nachgezogen werden.

# Druckdateien und Source-Files

Falls mal etwas am Drucker defekt ist und neu gedruckt oder anders gefertigt werden muss, sind die zugehörigen Dateien auf der Github-Seite zu finden:

https://github.com/MacNite/PortalSlinger